Tóm tắt: đã có gì, cần làm gì, đóng góp gì

1. Đã có (tài sản/hạ tầng hiện tại)

Dữ liệu & triển khai:

- Dữ liệu thực từ 4 solar farm, có triển khai thực tế

- Bay flight 1 tạo orthophoto site-wide làm bản đồ tham chiếu; các flight sau dùng để inspection

- Inspection bay ở nhiều độ cao khác nhau (nhiều GSD)

- Mỗi lần bay đều đo bức xạ mặt trời

- Bộ nhãn OBB gán tay cho lỗi panel

Pipeline kỹ thuật đã chạy được:

- Metashape: ghép/align ảnh, mapping giữa flight 1 và flight 2 khá chính xác

- Registration flight-to-site: dùng GCP hoặc 3-điểm để map inspection vào bản đồ site-wide

- Định vị panel: chiếu 2.5D dựa trên DSM, có bù góc cảm biến

- Alignment RGB–thermal (dual camera): dùng ma trận homography từ các điểm tương ứng

- Đang xử lý: regularize detection OBB nhiễu thành lưới hàng/cột chuẩn, kể cả vùng seam ghép ảnh bị lệch/mờ

Kết quả sơ bộ đã quan sát:

- Chiếu không dùng terrain info → sai số rất lớn so với dùng ảnh đã align trong Metashape (ablation quan trọng, đã có bằng chứng thực nghiệm)

2. Cần làm (còn thiếu để hoàn thiện paper)

| Việc cần làm | Mục đích |
| --- | --- |
| Hoàn thiện thuật toán grid regularization (xử lý vùng seam lỗi) | Gán đúng panel ID ổn định |
| Chạy đầy đủ ablation có DSM vs không DSM trên cả 4 farm, đo sai số bằng số liệu (m/cm) | Contribution 1 — terrain-aware projection |
| Tổng hợp mAP theo từng độ cao/GSD, kiểm soát theo điều kiện bức xạ đo được | Contribution 2 — trade-off GSD/irradiance |
| Đánh giá độ chính xác gán panel ID (không chỉ mAP detection) — so với baseline thủ công hoặc fixed-grid | Metric riêng cho bài toán mapping, không có sẵn trong literature |
| Xác nhận khả năng dùng registration (GCP/3-điểm) để theo dõi cùng panel qua nhiều lần bay — ít nhất chứng minh khái niệm trên 1-2 farm | Cho phần "ứng dụng thực tế/digital twin" |
| Chọn 1 baseline từ literature để so sánh (paper Solar Energy 2023, hoặc fixed-grid tiling) | Định vị paper so với SOTA |
| Viết rõ phần Method tách bạch: cái gì dùng tool có sẵn (Metashape) vs cái gì là thuật toán riêng (2.5D projection, homography alignment, grid regularization) | Tránh bị chê thiếu novelty |
| Chọn venue phù hợp (Solar Energy / Applied Energy / Remote Sensing MDPI / IEEE Access) | Định hướng cách viết, độ dài, format |

3. Đóng góp (contributions) dự kiến của paper

- Terrain-aware 2.5D projection pipeline (DSM + bù góc cảm biến) cho định vị panel chính xác — định lượng rõ mức cải thiện so với chiếu không dùng terrain (ablation).

- Trade-off GSD/độ cao bay vs độ chính xác detection + localization, kiểm soát theo điều kiện bức xạ đo thực — nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên kiểm soát yếu tố irradiance khi đánh giá GSD.

- Thuật toán grid regularization xử lý OBB detection nhiễu + vùng seam ghép ảnh lỗi, gán đúng panel ID theo lưới — điều literature hiện tại (kể cả 2502.03592) chưa xử lý.

- Framework end-to-end đã triển khai thực tế trên 4 farm, với hạ tầng cross-flight registration cho phép mở rộng sang theo dõi lỗi theo thời gian (longitudinal monitoring) — đóng góp về mặt ứng dụng/hệ thống.